更新记录

# 更新

| 编号 | 更新章节 | 描述 | 页 |
| --- | --- | --- | --- |

# 版本历史

| 版本编号 | 更新描述 | 更新时间 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 初始版本 | 2019/6/24 |

# 概述

OZ77422 QFN32 Demo Board V01使用O2Micro的BLE芯片OZ77422设计而成。只需要通过USB接口供给5V，就能完成无线收发。该Demo Board使用PCB天线。OZ77422的UART/I2C/PWM/ADC/GPIO等接口都拉到了模块引脚上，方便外部测试使用。

# 模块外形及引脚定义

| 引脚 | 描述 |  | 引脚 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 | GPIO6/KS_IN2 |  | 7 | GPIO7/KS_IN3/PATX |
| 25 | GPIO25 |  | 8 | GPIO8/ADC0/PWM0/SCL |
| 27 | GPIO27 |  | 9 | GPIO9/ADC1/PWM1/SDA |
| 29 | GPIO29 |  | 10 | GPIO10/ADC2/PWM2/DRX |
| 5 | GPIO5/KS_IN1 |  | 11 | GPIO11/ADC3/PWM3/DTX |
| 4 | GPIO4/KS_IN0 |  | RX | GPIO12/PWM4/URX1 |
| 3 | GPIO3/KS_OUT3/XCS0 |  | TX | GPIO13/PWM5/UTX1 |
| VDD | 3.3V |  | 21 | GPIO21 |
| GND | GND |  | 22 | GPIO22 |
| 2 | GPIO2/KS_OUT2/XMISO |  | RSTN | RSTN |
| 1 | GPIO1/KS_OUT1/XMOSI |  | GND | GND |
| 0 | GPIO0/KS_OUT0/SPCLK |  | VBUS_5V | 5V |
| WKB | WAKEB |  | GND | GND |

# OZ77422芯片引脚定义

| 引脚 | 名字 | 类型 | 驱动能力 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO10/ADC2/PWM2/DRX | 数字 I/O (注1) | 4mA | 复用引脚：通用IO10，ADC输入2，PWM输出2，调试UART的RX GPIO10/ADC2/PWM2/DSURX(注3) |
| 2 | GPIO9/ADC1/PWM1/SDA | 数字 I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO9，ADC输入1，PWM输出1，I2C的SDA GPIO9/ADC1/PWM1/SDA |
| 3 | GPIO8/ADC0/PWM0/SCL | 数字 I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO8，ADC输入0，PWM输出0，I2C的SCL GPIO8/ADC0/PWM0/SCL |
| 4 | GPIO7/KS_IN3/PATX | 数字 I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO7，键盘扫描输入3，外部PA使能 GPIO7/KS_IN3/PATX |
| 5 | VDD_DIG | Power |  | 数字部分LDO 1.2V输出，外接接1uF滤波电容到地 |
| 6 | VDD14/VDD14_DIG | Power |  | 模拟、数字部分LDO输入，和DCDC输出VDCDC相连 |
| 7 | XOUT | 模拟引脚 |  | 32MHz 晶体输出 |
| 8 | XIN | 模拟引脚 |  | 32MHz 晶体输入 |
| 9 | RFP | 模拟引脚 |  | 射频信号输入输出口 |
| 10 | TEST_MODE | 数字 I |  | 测试模式控制引脚，高进入测试模式 (注2) |
| 11 | GPIO6/KS_IN2 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO6，键盘扫描输入2 GPIO6/KS_IN2 |
| 12 | GPIO12/PWM4/URX1 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO12，PWM输出4，通用串口的RX GPIO12/PWM4/UART1_RX |
| 13 | GPIO25 | 数字I/O | 4mA | 通用IO25 |
| 14 | GPIO27 | 数字I/O | 4mA | 通用IO27 |
| 15 | GPIO29 | 数字I/O | 4mA | 通用IO29 |
| 16 | GPIO5/KS_IN1 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO5，键盘扫描输入1 GPIO5/KS_IN1 (注4) |
| 17 | GPIO4/KS_IN0 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO4，键盘扫描输入0 GPIO4/KS_IN0 |
| 18 | GPIO3/KS_OUT3/XCS0 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO3，键盘扫描输出3，SPI Master接口的片选信号 GPIO3/KS_OUT3/XCS0 |
| 19 | GPIO2/KS_OUT2/XMISO | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO2，键盘扫描输出2，SPI Master接口的MISO信号 GPIO2/KS_OUT2/XMISO |
| 20 | GPIO1/KS_OUT1/XMOSI | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO1，键盘扫描输出1，SPI Master接口的MOSI信号 GPIO1/KS_OUT1/XMOSI |
| 21 | GPIO0/KS_OUT0/SPCLK | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO0，键盘扫描输出0，SPI Master接口的SPCLK信号 GPIO0/KS_OUT0/SPCLK |
| 22 | PVDD | Power |  | 3.3V测试输出，外接1uF电容到GND |
| 23 | VDCDC | Power |  | 芯片DCDC电压输出 |
| 24 | VSW | Power |  | 芯片DCDC的功能引脚，和VDCDC引脚间通过6.8uH电感相连 |
| 25 | VDD/VDD_DR | Power |  | 芯片供电引脚（2.0V~3.63V） |
| 26 | RSTN | 模拟 I/O |  | 芯片复位信号，低有效。 1.2V电压等级，不能通过电阻拉高到3.3V； 如果不使用，请通过1uF电容到地； 如果要使用且连接到3.3V的IO口，请在不复位时让IO口输出高阻，复位输出0即可。 |
| 27 | WAKEB | 模拟引脚 |  | 深睡眠功能引脚，低有效。 如果不使用深睡眠功能，请直接把这个引脚连接到GND； 如果要使用深睡眠功能，请把这个引脚通过4.7K电阻拉到VDD，需要唤醒时把WAKEB拉低。 |
| 28 | VDD_FLS18 | Power |  | 1.8V输出，请连接1uF电容到GND |
| 29 | GPIO22 | 数字I/O | 4mA | 通用IO22 |
| 30 | GPIO21 | 数字I/O | 4mA | 通用IO21 |
| 31 | GPIO13/PWM5/UTX1 | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO13，PWM输出5，通用串口的TX GPIO13/PWM5/UART1_TX |
| 32 | GPIO11/ADC3/PWM3/DTX | 数字I/O | 4mA | 复用引脚：通用IO11，ADC输入3，PWM输出3，调试UART的TX GPIO11/ADC3/PWM3/DSUTX |
| EP | EP |  |  | GND |

注 1: IO类型

| 术语 | 描述 | 术语 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 输入 | GND | 地 |
| O | 输出 | PU | 内部上拉 |
| I/O | 双向输入输出 | PD | 内部下拉 |
| Power | 电源引脚 |  |  |

表1.1 IO类型

注 2: 测试模式定义

| 测试模式引脚 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高 | ATE 测试模式 | 进入ATE测试模式 |
| 低 | 工作模式 | 内部下拉，正常工作时接GND或者悬空。 |

表1.2 测试模式定义

注 3: 复用引脚定义

| GPIO | Key Scan | ADC Input | PWM | UART1 | DSU | I2C Master | SPI Master | External PA Enable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpio0 | Out0 |  |  |  |  |  | SCLK |  |
| gpio1 | Out1 |  |  |  |  |  | MOSI |  |
| gpio2 | Out2 |  |  |  |  |  | MISO |  |
| gpio3 | Out3 |  |  |  |  |  | SCS |  |
| gpio4 | IN0 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio5 | IN1 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio6 | IN2 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio7 | IN3 |  |  |  |  |  |  | PATX |
| gpio8 |  | ADC0 | PWM0 |  |  | SCL |  |  |
| gpio9 |  | ADC1 | PWM1 |  |  | SDA |  |  |
| gpio10 |  | ADC2 | PWM2 |  | DRX |  |  |  |
| gpio11 |  | ADC3 | PWM3 |  | DTX |  |  |  |
| gpio12 |  |  | PWM4 | URX1 |  |  |  |  |
| gpio13 |  |  | PWM5 | UTX1 |  |  |  |  |

表1.3 复用引脚定义

注 4:

如果不使用键盘功能，请让GPIO5引脚悬空。因为GPIO5引脚在Latch-up测试时只能支持到-50mA

# OZ77422功能描述

## IO复用功能

为了节约GPIO资源，OZ77422在GPIO0~GPIO13做了较多的功能复用。复用的功能包括：

- 4*4小键盘功能

- 4路ADC输入功能

- 6路PWM输出功能

- 通用串口功能

- 调试串口功能

- I2C Master功能

- SPI Master功能

- 外部PA使能引脚控制功能

| GPIO | Key Scan | ADC Input | PWM | UART1 | DSU | I2C Master | SPI Master | External PA Enable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gpio0 | Out0 |  |  |  |  |  | SCLK |  |
| gpio1 | Out1 |  |  |  |  |  | MOSI |  |
| gpio2 | Out2 |  |  |  |  |  | MISO |  |
| gpio3 | Out3 |  |  |  |  |  | SCS |  |
| gpio4 | IN0 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio5 | IN1 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio6 | IN2 |  |  |  |  |  |  |  |
| gpio7 | IN3 |  |  |  |  |  |  | PATX |
| gpio8 |  | ADC0 | PWM0 |  |  | SCL |  |  |
| gpio9 |  | ADC1 | PWM1 |  |  | SDA |  |  |
| gpio10 |  | ADC2 | PWM2 |  | DRX |  |  |  |
| gpio11 |  | ADC3 | PWM3 |  | DTX |  |  |  |
| gpio12 |  |  | PWM4 | URX1 |  |  |  |  |
| gpio13 |  |  | PWM5 | UTX1 |  |  |  |  |

具体选择哪个功能通过寄存器选择：

注：

复用到同一个GPIO的不同功能不能同时使能

| IO MUX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | Name | Default | R/W | Description |
| [31:23] | RSV | --- | ---- | RSV |
| [22] | en_fls_ref_out | 1’b0 | RW | 1-Enable output eflash 1V/1.2V reference voltage and 0.5uA reference current through GPIO. For testing. 0-Disable |
| [21] | en_spis | 1’b1 | RW | 1-Enable spi slave as port function 0-Disbale spi slave as port function Note: under eflash test mode, en_spis always 1 |
| [20] | en_spim | 1’b0 | RW | 1-Enable spi master as port function 0-Disbale spi master as port function |
| [19] | en_pa_lna | 1’b0 | RW | 1-Enable PA_OE as port function 0-Disbale PA_OE master as port function |
| [18] | en_dsu | 1’b1 | RW | 1-Enable dsu as port function 0-Disbale dsu as port function |
| [17] | en_uart_1 | 1’b1 | RW | 1-Enable uart1 as port function 0-Disbale uart1 as port function |
| [16] | en_uart_0 | 1’b0 | RW | 1-Enable uart0 as port function 0-Disbale uart0 as port function |
| [15:14] | RSV | --- | ---- | RSV |
| [13:8] | en_pwm[5:0] | 1’b0 | RW | 1-Enable PWM[5:0] as port function 0-Disbale PWM[5:0] as port function |
| [7:6] | RSV | --- | ---- | RSV |
| [5:0] | en_adc[5:0] | 1’b0 | RW | 1-Enable ADC[5:0] as port function 0-Disbale ADC[5:0] as port function |

| KS_mode |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits | Name | Default | R/W | Description |
| [31:1] | RSV | -- | -- | RSV |
| [1] | key scan enable | 0 | WR | 0: disable key scan, GPIO0~7 not work for key scan 1: enable key scan, GPIO0~7 work for key scan |
| [0] | key scan mode | 0 | WR | 0: key scan work on handmode 1: key scan work on automode |

## 四*四矩阵键盘功能

OZ77422在硬件上实现了4*4矩阵键盘，对key scan enable BIT配置成1，就可以使能这个功能。GPIO上占用GPIO0~GPIO7。在外部硬件设计上非常简单。当配置为矩阵键盘时，GPIO4~GPIO7芯片内部默认上拉，不需要外部电阻。

键盘扫描分手动模式和自动模式，通过ks_mode(0x7000)寄存器来设置

手动模式和自动模式只是扫描启动方式不一样，手动模式软件启动一次扫描一次，自动模式是根据软件配置的扫描间隔进行周期扫描。

使用小键盘功能直接调用O2提供的库函数即可，非常方便。

注：

- 使用组合键双键功能时，可以选择16个键的任意双键组合；

- 使用组合键三键功能时，有如下注意事项：

如果使用K0/K4作为其中的两个键，则第三个键不能选用K1/K2/K3/K5/K6/K7；

如果使用K0/K1作为其中的两个键，则第三个键不能选用K4/K8/K12/K5/K9/K13。

## 四路ADC输入功能

OZ77422中集成了一个逐次逼近型(SAR)ADC，主要参数如下：

| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resolution |  |  |  | 12 |  | bit |
| Clock frequency |  | Programmable | 0.125 |  | 8 | MHz |
| Input signal level |  | Channel 0 | 0 |  | 1.2 | V |
| Input signal level |  | Channel 1-7 * | 0 |  | 3.0 | V |
| Reference voltage |  | On-chip reference |  | 1.2 |  | V |
| Input bandwidth |  |  |  | 500 |  | kHz |
| Conversion time |  | Clock cycle |  | 16 |  | cycles |
| Operating current |  |  |  | 90 |  | uA |

*当输入电压大于1.0V时，请注意分压比设置，否则可能损坏芯片。

ADC的时钟频率可以通过寄存器配置：

| clk_adc_rate<2:0> | ADC clock frequency |
| --- | --- |
| 111 | 预留 |
| 110 (default) | 8MHz |
| 101 | 4MHz |
| 100 | 2MHz |
| 011 | 1MHz |
| 010 | 500kHz |
| 001 | 250kHz |
| 000 | 125kHz |

ADC的功能框图如下：

ADC通道通过寄存器选择。QFN32封装只支持4路ADC输入，AIO[0]~AIO[3]，和GPIO8~GPIO11复用。

| adc_chsel<2:0> | Input signal |
| --- | --- |
| 000 | RSSI |
| 001 | VBAT |
| 010 | AIO[0] |
| 011 | AIO[1] |
| 100 | AIO[2] |
| 101 | AIO[3] |
| 110 | AIO[4] |
| 111 | AIO[5] |

输入电压范围通过如下分压比设置：

| adc_vdivr<1:0> | Input signal divider ratio | Vout_prediv | Voltage Range |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 (default) | 1/3 | Vin/3 | 0~3V |
| 01 | 1/2 | Vin/2 | 0~2V |
| 1x | 1 | Vin | 0~1V |

附：一颗芯片的ADC0输入不同电压的测试结果

| 1/3 |  | 1/2 |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 测试电压 | 输入电压 | 测试电压 | 输入电压 | 测试电压 |
| 3 | 3.074 |  |  |  |  |
| 2.9 | 2.978 |  |  |  |  |
| 2.8 | 2.873 |  |  |  |  |
| 2.7 | 2.759 |  |  |  |  |
| 2.6 | 2.648 |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.535 |  |  |  |  |
| 2.4 | 2.432 |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.322 |  |  |  |  |
| 2.2 | 2.217 |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.103 |  |  |  |  |
| 2 | 2.003 | 2 | 2.046 |  |  |
| 1.9 | 1.897 | 1.9 | 1.942 |  |  |
| 1.8 | 1.795 | 1.8 | 1.832 |  |  |
| 1.7 | 1.674 | 1.7 | 1.722 |  |  |
| 1.6 | 1.571 | 1.6 | 1.612 |  |  |
| 1.5 | 1.463 | 1.5 | 1.512 |  |  |
| 1.4 | 1.367 | 1.4 | 1.401 |  |  |
| 1.3 | 1.259 | 1.3 | 1.301 |  |  |
| 1.2 | 1.161 | 1.2 | 1.191 |  |  |
| 1.1 | 1.061 | 1.1 | 1.074 |  |  |
| 1 | 0.957 | 1 | 0.976 | 1 | 1.022 |
| 0.9 | 0.853 | 0.9 | 0.873 | 0.9 | 0.914 |
| 0.8 | 0.758 | 0.8 | 0.771 | 0.8 | 0.804 |
| 0.7 | 0.653 | 0.7 | 0.667 | 0.7 | 0.694 |
| 0.6 | 0.553 | 0.6 | 0.569 | 0.6 | 0.582 |
| 0.5 | 0.447 | 0.5 | 0.457 | 0.5 | 0.472 |
| 0.4 | 0.342 | 0.4 | 0.353 | 0.4 | 0.37 |
| 0.3 | 0.225 | 0.3 | 0.253 | 0.3 | 0.259 |
| 0.2 | 0.82 | 0.2 | 0.127 | 0.2 | 0.168 |
| 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 六路PWM输出功能

OZ77422支持6路PWM输出，和GPIO8~GPIO13复用。

每路PWM信号的高电平和低电平时间都能灵活的配置：

高电平时间=MCU时钟*N(N=0~0XFFFF)

低电平时间=MCU时钟*F(F=0~0XFFFF)

当N或F配置成0时，PWM将输出固定信号。输出高电平还是低电平也可以通过寄存器灵活的配置。

## 通用串口功能

OZ77422支持一路通用串口，和GPIO12/GPIO13复用。该UART口支持常用波特率：115200bps, 57600bps, 38400bps, 19200bps, 9600bps, and 4800bps。

该UART口可以支持常用的应用，如：串口透传，程序升级等。

## 调试串口功能

调试串口用于芯片调试用，一般使用不到。

## I2C Master功能

OZ77422支持一路I2C Master功能。该接口有如下特点：

- 支持7/10比特寻址；

- 支持如下速度模式：Normal:100Kbps/Fast:400Kbps/High:2.9Mbps(CPU run 32M)；

- 读写Burst操作最多支持4Bytes数据；

- SCL和GPIO8复用，SDA和GPIO9复用。

## SPI Master功能

OZ77422支持一路SPI Master功能。兼容Motorola SPI v04.01协议。具体功能如下：

- 支持不同相位CPHA

- 支持不同极性CPOL

- 高低位优先发送可配LSB

- 无FIFO，TX/RX最大支持各64bit

CPHA是指SPI在传输的时候，第一个发出的SCLK时钟相位是同相(CPHA=0)还是反相(CPHA=1)；CPOL是指SPI在

传输的时候，第一个发出的SCLK时钟是高电平(CPOL=1)还是低电平(CPOL=0)。

支持和其它四线或三线SPI接口相连，具体连接方法如下：

## 外部PA发送使能引脚控制功能

为了支持更远的传输距离，OZ77422可以外接一个PA。GPIO7连接到这个PA的TXEN信号上。为了方便，PA_TX有如下特性：

- PA_TX输出极性可配置： 缺省为High Active， 可被寄存器配置成Low Active；

- PA_TX相对TX 输出提前量可配：0-1-2-3 (us), 缺省为1us；

- PA_TX相对TX输出滞后量可配：0-1-2-3-4-5-6-7 (us), 缺省为1us

# 参考设计

# IMPORTANT NOTICE

No portion of O2Micro specifications/datasheets or any of its subparts may be reproduced in any form, or by any means, without prior written permission from O2Micro.

O2Micro and its subsidiaries reserve the right to make changes to their datasheets and/or products or to discontinue any product or service without notice, and advise customers to obtain the latest version of relevant information to verify, before placing orders, that information being relied on is current and complete. All products are sold subject to the terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment, including those pertaining to warranty, patent infringement, and limitation of liability.

O2Micro warrants performance of its products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with O2Micro’s standard warranty. Testing and other quality control techniques are utilized to the extent O2Micro deems necessary to support this warranty. Specific testing of all parameters of each device is not necessarily performed, except those mandated by government requirements.

Customer acknowledges that O2Micro products are not designed, manufactured or intended for incorporation into any systems or products intended for use in connection with life support or other hazardous activities or environments in which the failure of the O2Micro products could lead to death, bodily injury, or property or environmental damage (“High Risk Activities”). O2Micro hereby disclaims all warranties, and O2Micro will have no liability to Customer or any third party, relating to the use of O2Micro products in connection with any High Risk Activities.

Any support, assistance, recommendation or information (collectively, “Support”) that O2Micro may provide to you (including, without limitation, regarding the design, development or debugging of your circuit board or other application) is provided “AS IS.” O2Micro does not make, and hereby disclaims, any warranties regarding any such Support, including, without limitation, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, and any warranty that such Support will be accurate or error free or that your circuit board or other application will be operational or functional. O2Micro will have no liability to you under any legal theory in connection with your use of or reliance on such support.

Copyright © 2004-2019, O2Micro International Limited